| BTA 0111 |  | BETRIEBSANWEISUNG gemäß §14 GefStoffV Geltungsbereich und Tätigkeiten | Stand 01/05 ______________ Freigabe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| ##### D 2 Universalreiniger Inhaltsstoffe: 5-15% anionisches Tensid, 5-15% Sulfonsäure, Na-salz, 5-15% nichtionisches Tensid |  |  |  |  |
| GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | - Das Produkt reizt die Augen. - Darf nicht ohne Vorbehandlung (Neutralisation, Verdünnung) in Abwasser, Kanalisation oder Gewässer gelangen. Wassergefährdend (WGK 2). |  |  |  |
| SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | - Lagerung: Frostfrei, aber kühl lagern. Nur im Originalgebinde dicht verschlossen aufbewahren. Für Betriebsfremde unzugänglich aufbewahren und lagern. - Handhabung: Nicht mit anderen Produkten mischen. Berührung mit den Augen vermeiden. Für gute Raumlüftung sorgen. - Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. |  |  |  |
| VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | - Nach Verschütten/Auslaufen: Für Raumlüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen und der innerbetrieblichen Entsorgung zuführen. Reste mit viel Wasser wegspülen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. - Im Brandfall: Persönliche Schutzkleidung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. - Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Pulver. - Fluchtweg: - Unfalltelefon: |  |  |  |
| ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  | Notruf 110/112 - Nach Hautkontakt: Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend. - Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mehrere Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Arzt hinzuziehen. - Nach Verschlucken: Sofort Arzt hinzuziehen. - Nach Einatmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. - Ersthelfer: |  |  |  |
| SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |