Checkliste Arbeitsmittel in der Speisenausgabe Diese Checkliste hilft Ihnen, die Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Arbeitsmitteln in der Speisenausgabe zu berücksichtigen. Überprüfen Sie bitte, ob es bei Ihnen noch zusätzliche Checkpunkte gibt. Beschäftigte/r: Arbeitsplatz: Datum: Unterschrift: ______________________________

| Checkpunkt Maßnahmen | Handlungs-bedarf |  | Nicht zutref-fend | Verantwortlich, erstmals umgesetzt bis/ fortlaufend umgesetzt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ja | Nein |  |  |
| Warmhaltegeräte (Warmhaltebecken/Bainmarie, Wärmebrücken) |  |  |  |  |
| Wärmebrücken sind so angeordnet und gestaltet, dass ein Berühren von Heizelementen insbesondere beim Aufnehmen von Speisengedecken vermieden ist. Zum Beispiel durch ausreichenden Abstand |  |  |  |  |
| Die Wasserablasseinrichtung von Warmhaltebecken ist gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert. Zum Beispiel durch verdeckten Einbau, Klappgriff oder Drehgriff |  |  |  |  |
| An Warmhaltebecken ist der höchstzulässige Flüssigkeitsfüllstand des Beckens deutlich und dauerhaft angebracht. |  |  |  |  |
| Durch die Bauweise ist sichergestellt, dass während des Verschiebens und Rangierens von Warmhaltebecken ein Anstoßen oder Quetschen der Hände vermieden wird. Zum Beispiel durch Anordnung der Handgriffe an den Stirnseiten innerhalb des seitlichen Begrenzungsprofils |  |  |  |  |
| Fahrbare Warmhaltegeräte sind mit Einrichtungen ausgerüstet, die ein selbsttätiges Wegrollen verhindern. |  |  |  |  |
| Bankettwagen |  |  |  |  |
| Der Zugriff zum laufenden Gebläserad ist verhindert. Zum Beispiel Verkleidung oder Verriegelung des Antriebes mit der Gerätetür |  |  |  |  |
| Heiße Oberflächen wie Verkleidungen, die nicht unmittelbar für den Arbeitsfortgang erforderlich sind, sind – soweit technisch möglich – vermieden. |  |  |  |  |
| Durch die Bauweise ist sichergestellt, dass während des Verschiebens und Rangierens von Bankettwagen ein Anstoßen oder Quetschen der Hände vermieden wird. Zum Beispiel durch Anordnung der Handgriffe an den Stirnseiten innerhalb des seitlichen Begrenzungsprofils |  |  |  |  |
| Bankettwagen sind mit Einrichtungen ausgerüstet, die ein selbsttätiges Wegrollen verhindern. |  |  |  |  |
| Geschirrstapelgeräte (Tellerspender) |  |  |  |  |
| Quetschstellen zwischen der Stapelöffnung und dem einzulagernden Geschirr wie Teller, Schalen sind durch Einhalten eines Abstandes von mindestens 25 mm vermieden. |  |  |  |  |
| Fahrbare Geschirrstapelgeräte sind bei allen zu erwartenden Beanspruchungen ausreichend standsicher – mindestens zwei Rollen sind feststellbar. |  |  |  |  |
| Heizelemente von Geschirrstapelgeräten sind so angeordnet und gestaltet, dass insbesondere beim Aufnehmen von Geschirr eine Verbrennungsgefahr vermieden ist. |  |  |  |  |
| Vorratsbehälter, Thermophore |  |  |  |  |
| Während des Transportes ist ein Austreten heißer Flüssigkeiten aus den Thermophoren vermieden. Zum Beispiel durch das Schließen mit einem dicht schließenden Deckel mit Verschluss |  |  |  |  |
| Mehr Informationen: - BGR 111 „Arbeiten in Küchenbetrieben“ |  |  |  |  |

 BC Forschung, Wiesbaden/BGN/DEHOGA